OBJETIVO

O objetivo deste documento é apresentar, de forma prática e sucinta, o Projeto para Obras Melhoramento de Estradas Vicinais conforme Planta de Localização Geral observada em Peças Gráficas.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Imagem 1 – Distância entre Aracaju e Nossa Senhora Das Dores.

- Distância média de 72,4 Km.

DMT PARA JAZIDA DE MATERIAL

Imagem 2 – distância até a Jazida.

- Distância média de 22,9 Km.

RESUMO

O escopo em questão abrange o projeto para obras de Melhoramento de Estradas Vicinais Para os Povoados em Nossa Senhora das Dores:

Estrada vicinais onde serão executados os serviços de Melhoramento de Leito.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Para efeito de cálculos de DMT, foram considerados os seguintes parâmetros:

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA: Material para Jazida Murta, em Capela/SE, DMT=22,9 km. (Ver Mapa em Memórias de Cálculos)

- TRANSPORTE DE MATERIAL: Será feito em caminhão basculante de 10m³ em via urbana pavimentada.

- REGULARIZAÇÃO: Será feito a regularização e compactação do subleito do solo predominantemente argiloso.

MELHORAMENTO DO LEITO EXISTENTE

3.	CONSIDERAÇÕES SOBRE O SUBLEITO

O subleito onde será implantado o material primário utilizado na recuperação, em função das condições de solo hoje existente, deverá apresentar CBR ≥ 20%.

4.	ESTRUTURA DO LEITO DE PAVIMENTO

- Camada de Material Primário

Dada as condições do solo existente, foi observada a necessidade de melhoramento da pavimentação em trechos específicos, de acordo com o nível e condições de deterioração da estrada.

Onde houve a necessidade de implantação de material, haverá adoção de material primário, com CBR ≥ 20%, de no máximo 15 cm de espessura.

Nossa Senhora das Dores/SE, 17 de Março de 2021.